Вопрос: Какими блокировками должны быть оснащены станки с числовым программным управлением?

Ответ: согласно пункту 227 Правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства промышленности Республики Беларусь от 25.04.2024 № 24/11, станки с числовым программным управлением должны иметь блокировки:

позволяющие работать по программе только при закрытых защитных ограждениях;

исключающие включение цикла обработки при незакрепленных деталях или при неправильном их положении на рабочих позициях;

не допускающие самопроизвольных перемещений подъемников, транспортных устройств, механизмов поворота деталей, накопителей и иных подвижных элементов этих станков или линии;

не допускающие выполнения нового автоматического цикла обработки до полного окончания предыдущего;

обеспечивающие возможность автоматической смены инструмента в многоинструментальных станках с числовым программным управлением лишь в случаях, когда шпиндель не вращается.

Зачастую специалистами Департамента государственной инспекции труда при проведении надзорных мероприятий устанавливаются, что Средства подмащивания – леса, не обладающие собственной расчетной устойчивостью, не прикреплены к зданию способами, указанными в технической документации изготовителя.

Мнение эксперта

Согласно п. 133 Правил по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019 № 24/33, инвентарные леса, не обладающие собственной расчетной устойчивостью, должны быть прикреплены к зданию способами, указанными в эксплуатационных документах или в технологической документации на производство работ.

При отсутствии особых указаний в ППР или эксплуатационных документах крепление инвентарных лесов к стенам зданий должно осуществляться не менее чем через один ярус – для крайних стоек, через два пролета – для верхнего яруса и не менее одного крепления на каждые 50 м2 проекции поверхности лесов на фасад здания.

Не допускается крепить инвентарные леса к парапетам, карнизам, балконам и другим выступающим частям зданий и сооружений.

Таким образом, указанное требование обязательно для исполнения руководителями работ.

А вы знаете?

Что при проведении надзорных мероприятий государственные инспекторы труда нередко сталкиваются с тем, что большинство работников не применяют каски защитные на участках погрузки и разгрузки лесоматериалов и пиломатериалов.

Поясняем что, при организации выполнения работ, связанных с ведением лесного хозяйства, обработкой древесины и производством изделий из дерева все лица, находящиеся на лесосеке, участках погрузки и разгрузки лесоматериалов и пиломатериалов, должны применять средств индивидуальной защиты головы (каску защитную). Работающие без средств индивидуальной головы (касок защитных) и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

Пункт 26  Правил по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий из дерева, утвержденных Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 30.03.2020 № 32/5.

Соблюдайте требования охраны труда!